Державний вищий навчальний заклад

Ужгородський національний університет

Факультет інформаційних технологій

Кафедра програмного забезпечення систем

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема: Packet Tracer – Дослідження розумного міста (Smart City)

Виконала:

студентка І курсу ОС Магістр

спеціальності: 121 інженерія

програмного забезпечення

Чекета Юлія Михайлівна

Ужгород - 2026

Мета роботи: Дослідити архітектуру розумного міста (Smart City) у Cisco Packet Tracer, проаналізувати роль хмарних і локальних IoT-серверів у моніторингу міських систем (паркування, трафік), а також спроєктувати та реалізувати IoT-пристрій «розумний стілець», що відстежує вагу та кількість посадок.

Цілі та задачі

Частина 1: Дослідження Smart City

Частина 2: Smart Parking

Частина 3: Smart Traffic

Частина 4: Рефлексія

Частина 5: Challenge — проєктування Smart Chair

Довідкова інформація / Сценарій

У цій лабораторній роботі досліджується приклад розумного міста. Ідея Smart City полягає в тому, що місто використовує програмне забезпечення для моніторингу та аналізу подій і прийняття рішень задля покращення життя мешканців. Місто розбито на кластери. Залежно від застосування частина даних обробляється та контролюється віддалено. Smart City Offices дають адміністратору можливість відстежувати події по всьому місту.

Частина 1: Дослідження Smart City

Крок 1: Пристрої, що входять до складу розумного міста

Оскільки датчики та IoT-пристрої розкидані містом, потрібна мережева інфраструктура. Smart City — це MAN (metropolitan area network), складений із менших мереж, часто з’єднаних WAN-каналами. ISP Cloud забезпечує загальноміський доступ.

a. Відкрито ISP Cloud і переглянуто ресурси, які він надає місту.

[Місце для рисунка]

Рис. 1 ISP Cloud та кластери Smart City

Запитання:

Які міські мережі з’єднані червоними serial-кабелями?

Відповідь: Smart Grid та City Offices.

Запитання:

Які міські мережі з’єднані синіми коаксіальними кабелями?

Відповідь: Cell Tower0, City Offices та Smart Home.

Запитання:

Чому від ISP Cloud до City Offices ведуть два з’єднання?

Відповідь: Одне з’єднання призначене для маршрутизації/загального доступу (router), друге — для підсистеми керування трафіком (traffic control).

Запитання:

Які міські мережі бездротово підключені до Cell-Tower?

Відповідь: Smart Home, Smart Parking та City Offices.

Запитання:

Які пристрої в Smart Home підключені до Cell-Tower?

Відповідь: Планшет (Tablet) та смартфон (Smartphone).

Запитання:

Які пристрої в кластері Smart Parking підключені до Cell-Tower?

Відповідь: SmartPhone0 та S-Parking-RT.

[Місце для рисунка]

Рис. 2 Бездротові підключення до Cell-Tower

Частина 2: Smart Parking

Кластер Smart Parking дозволяє міській адміністрації та громадянам користуватися перевагами IoT-паркування.

Крок 1: Взаємодія з паркуванням (персонал City Offices)

Пристрої Smart Parking можна контролювати віддалено з будь-якого комп’ютера в City Offices, оскільки вони підключені до City IoT Server із вебінтерфейсом.

a–d. На City IT Laptop відкрито Desktop → Web Browser, введено адресу 195.0.0.2 (City IoT Server), виконано вхід Park / Park.

Запитання:

Що відображається після входу на City IoT Server?

Відповідь: Список зареєстрованих IoT-пристроїв паркування (лічильники/датчики паркувальних місць P-Space та пов’язані пристрої) з можливістю перегляду їхнього стану.

[Місце для рисунка]

Рис. 3 Вхід на City IoT Server (195.0.0.2), облікові дані Park/Park

Запитання:

Яке значення відображається для P-Space-1 до постановки авто?

Відповідь: Місце вільне (false / empty / 0 — місце не зайняте).

g–h. Червоне авто перетягнуто на Parking Spot 1 (крайне ліве місце). Після оновлення на сервері стан P-Space-1 змінився.

Запитання:

Яке значення відображається для P-Space-1 після постановки червоного авто?

Відповідь: Місце зайняте (true / occupied / 1). Датчики місць — PT metal sensors, що реагують на металеві об’єкти (авто) поблизу.

[Місце для рисунка]

Рис. 4 P-Space-1: до і після постановки авто

Крок 2: Взаємодія громадян (Smartphone)

Звичайні громадяни не повинні мати повний доступ до адмін-інтерфейсу сервера. Для них передбачено окрему вебсторінку локального parking-сервера на PT-MCU.

b–c. На Smartphone відкрито Web Browser, введено адресу 10.10.10.10 (локальний parking server / PT-MCU).

Запитання:

Що видно після завантаження сторінки на смартфоні?

Відповідь: Вебсторінка доступності паркувальних місць: перелік місць і чи вони вільні/зайняті (громадський інтерфейс, без повного адмін-доступу).

e–f. Зелене авто перетягнуто на Parking Spot 5 (крайнє праве). Сторінку на смартфоні оновлено.

Запитання:

Що змінилось на сторінці після постановки зеленого авто на місце 5?

Відповідь: Місце 5 відображається як зайняте / недоступне. Паркувальні місця повідомляють стан і на City IoT Server (City Offices), і на локальний parking server — громадяни можуть дізнатися про вільні місця ще до прибуття на вулицю.

[Місце для рисунка]

Рис. 5 Сторінка parking server 10.10.10.10 на смартфоні

h. Переглянуто код Parking Server MCU на вкладці Programming (за потреби — Advanced).

Частина 3: Smart Traffic

Smart Traffic дозволяє аварійним транспортним засобам (швидка, парамедики) спілкуватися зі світлофорною системою та запитувати вільний проїзд.

a. Street Light 1 і Street Light 2 виконують роль світлофорів. Вантажівку парамедиків перетягнуто ближче до правого світлофора, який був червоним.

Запитання:

Що відбувається зі світлофором справа?

Відповідь: Світлофор стає зеленим, надаючи проїзд аварійному транспорту.

[Місце для рисунка]

Рис. 6 Швидка біля світлофора — зелений сигнал

c. Парамедиків відведено від правого світлофора та розміщено біля червоного авто.

Запитання:

Що відбувається зі світлофором після від’їзду швидкої?

Відповідь: Система повертається до звичайного режиму: після безпечного проїзду аварійного транспорту світлофори відновлюють нормальну роботу (правий знову може стати червоним).

d. Транспорт парамедиків надсилає повідомлення MCU, що керує світлофорами, і запитує проїзд. MCU розпізнає його як легітимний аварійний транспорт, вмикає зелений і переводить пов’язані світлофори в червоний для безпеки. Після проїзду система повертається до норми.

e. Переглянуто код MCU в автомобілі швидкої на вкладці Programming (Advanced за потреби).

[Місце для рисунка]

Рис. 7 Код MCU аварійного транспорту / світлофорів

Частина 4: Рефлексія

Коли датчики, програмне забезпечення та сервери взаємопов’язані, можна збирати дані й моніторити події. Рішення приймаються на основі подієвих даних. Ключовий висновок: «підключені речі» можуть спостерігати й діяти, якщо вони:

• здатні виконувати програми;

• підключені до датчиків або актуаторів;

• з’єднані з іншими пристроями через мережу.

Наприклад, звичайний стілець можна підготувати так, щоб він відстежував і записував вагу та кількість людей, які на нього сідають. Саме це реалізовано в Частині 5.

Частина 5: Challenge — Smart Chair (опційно)

Завдання: спроєктувати розумний стілець, що відстежує та записує вагу людей, які на нього сідають.

Відповіді на керівні запитання

Запитання:

Які деталі потрібні для проєкту (sensors, MCUs, SBCs, cables тощо)?

Відповідь: MCU-PT (мозок), Potentiometer як модель датчика ваги (Force Sensor у цій версії PT відсутній), дві лампи LampLight і LampHeavy як індикатори, IoT Custom Cable для з’єднань.

Запитання:

Якою мовою писати програму?

Відповідь: JavaScript у вкладці Programming мікроконтролера Packet Tracer.

Запитання:

Чи потрібні Internet-сервери або Cloud-підписки?

Відповідь: Для мінімальної реалізації — ні. Вага й лічильник посадок виводяться в Serial Monitor MCU. За бажання можна додати Registration/IoT Server у PT без реальних хмарних підписок.

Запитання:

Чи можна побудувати блок-схеми виконання коду та роботи пристрою?

Відповідь: Так. Нижче наведено логіку роботи та фрагмент реалізації.

Реалізація Smart Chair

Схема підключення:

• WeightSensor (Potentiometer) → MCU A0;

• MCU D1 → LampLight;

• MCU D2 → LampHeavy.

Потенціометр імітує тензодатчик у сидінні: обертання моделює посадку/вставання людини. MCU зчитує analogRead(A0), переводить сигнал у діапазон 0–200 «кг», веде лічильник посадок (перехід empty → occupied) і керує лампами:

• kg = 0 — empty, обидві лампи вимкнені;

• 1 ≤ kg ≤ 50 — мигає LampLight;

• kg ≥ 51 — мигає лише LampHeavy (LampLight вимкнено).

[Місце для рисунка]

Рис. 8 Топологія Smart Chair: MCU, WeightSensor, LampLight, LampHeavy

Фрагмент логіки програми (MCU, JavaScript):

var raw = analogRead(A0);
var kg = raw * 200 / 1023;
if (kg <= 0) { /* empty, лампи OFF */ }
else if (kg <= 50) { /* мигає LampLight */ }
else { /* мигає LampHeavy */ }

[Місце для рисунка]

Рис. 9 Serial Monitor: kg, тип, NEW SIT, стан ламп

Блок-схема роботи пристрою

Старт → setup (ініціалізація портів) → loop: читання A0 → обчислення kg → якщо нова посадка — totalSits++ → вибір режиму (empty / light / heavy) → керування лампами → delay → знову loop.

[Місце для рисунка]

Рис. 10 Блок-схема алгоритму Smart Chair

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи досліджено топологію Smart City у Packet Tracer: роль ISP Cloud, serial- і coaxial-з’єднань, стільникового зв’язку через Cell-Tower. У кластері Smart Parking перевірено віддалений моніторинг через City IoT Server (195.0.0.2, Park/Park) та громадський інтерфейс локального parking server (10.10.10.10). У Smart Traffic продемонстровано пріоритет аварійного транспорту через взаємодію з MCU світлофорів. Це підтверджує використання хмарних/централізованих і локальних IoT-сервісів у місті. У challenge реалізовано Smart Chair на базі MCU, потенціометра та двох ламп: пристрій вимірює модельовану вагу, класифікує посадку, рахує кількість сідань і індикацією показує режим light/heavy — приклад перетворення звичайної речі на IoT-пристрій.